УДК  629.1-47: 623.438.3-468: 681.323 	МАЛОВ Е.С., КОЗЛОВ В.Н., МАСАНОВ А.Н.

# Применение агрегатного моделирования

# в системе «человек-машина»

В основе любого тренажера лежат два направления обучение и имитационное моделирование, объединенные концепцией развития учебно-тренировочных средств (УТС). Моделирование, заложенное в тренажере, направлено на имитацию агрегатов и систем реального объекта, местности, каналов визуализации, внешней баллистики, тактики ведения машины и т.д..

Реализация имитаторов агрегатов объекта в тренажере исторически осуществлялась на механических конструкциях, электрических и электронных схемных решениях. Механическая конструкция агрегата и его электронное исполнение, как уже отмечалось, ранее определяли сам тренажер. Ввод интеллектуальной части (программы) приводит к потребности триединого решения в области агрегатной модели. То есть, агрегатная модель (как одно целое) определяет программную реализацию, конструкцию и схемотехнику составных частей. Основываясь на этом понятии, моделирование агрегатов в тренажере определяет схему реализации (рис.1).

Рис. 1. Схема моделирования агрегата

Орган управления

Датчик

Устройство преобразования уровней

Математическая модель

Измерительный прибор, индикация (световая, звуковая)

Устройство преобразования уровней

Драйвер внешних устройств

Источник питания

Драйвер внешних устройств

Идея агрегатного моделирования заключается в установке приоритета «обучение» над всеми составными частями имитатора агрегата в тренажере. Агрегат в этой ипостаси уже представляется не устройством, реализующим подобие, либо математическую модель узла, а совокупностью моделей, включающую датчики, устройства согласования, программные модули и исполнительные устройства. К этому списку следует добавить интеллектуальную часть модели, ориентированную на выдачу подсказок о правилах эксплуатации и регистрацию ошибок управления как обучаемому, так и руководителю занятий. Ориентация на «обучение», выдвигает соответствующие требования к характеристикам модели и всех ее периферийных устройств. Данный подход позволит сократить затраты на изготовление электромеханических узлов тренажера, сократив их прежнюю сложность до минимума. При этом, при интеграции имитационных процессов с методическими, основная задача тренажера будет решена. Тем самым, тренажер из механического имитатора будет приведен к интеллектуальному УТС.

Переход к комплексным тренажерам экипажа (взвода) ставит необходимым имитировать те приборы и процессы, которые ранее не реализовывались в тренажере индивидуального обучения. К тому же, объединение тренажера огневой подготовки с тренажером механика-водителя не может дать тренажер танка. Так как комплексный тренажер это не физическое соединение нескольких разных тренажеров рабочих мест, а новый тренажер, в основе которого должен лежать комплексный подход, заложенный в реальном объекте. Ибо все от датчика до программного модуля должно отвечать одной задаче – слаженности экипажа и не перегружать вычислительный процесс.

Задача комплексного тренажера предусматривает ввод единой архитектуры реализации рабочих мест, на базе которой работают агрегатные модели.

Основой для разработки моделей является наличие прикладного математического аппарата. Применительно к гусеничным машинам (ГМ) существует значительное количество источников [4,5,6,7,12], раскрывающих функционирование отдельных агрегатов, однако полное взаимодействие от положения педали до режима агрегата и от режима агрегата до показания прибора до сих пор не рассмотрено. Наиболее развитыми средствами имитационного моделирования и обучения являются танковые тренажеры. Однако практика показывает на недостаточность представления в них характеристик моделей. В результате чего, поведение модели ГМ в виртуальном пространстве становится неадекватным реальному [9].

Всего два параметра линейная скорость V и частота вращения вала двигателя n выводятся на приборы водителя, а другие скрыты и могут отразиться лишь на характеристиках перемещения ГМ. Исходными данными для модели являются паспортные данные реального объекта (двигателя и трансмиссии). Параметрами управления модели являются: условия пуска и условия работы двигателя; положение педалей: подачи топлива (ППТ), сцепления (ПС),  тормоза (ПТ); кулисы переключения передач (КПП); ручек поворота; тип грунта; уклон местности; тип препятствия.

Многолетнее развитие ГМ способствовало постоянному совершенствованию узлов и агрегатов. Так как диапазон характеристик силовых установок незначителен (принципиальное отличие составляют дизельные и газотурбинные двигатели), то в последующих расчетах приводятся усредненные значения применительно к принятым характеристикам быстроходной ГМ.

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Для определения силы тяги ГМ используют скоростную характеристику двигателя - зависимость эффективной мощности Ne и эффективного момента Ме от частоты вращения коленчатого вала (рис. 2). Скоростные характеристики могут быть внешними и частичными (ВСХ и ЧХ). ВСХ получают при полной нагрузке двигателя (при полной подаче топлива). ЧХ определяют при неполной нагрузке, например, при открытии дроссельной заслонки на 50%.

Рисунок 2.-ВСХ для Ne и Ме.

Наиболее распространенная эмпирическая формула для расчета мощности ВСХ выглядит следующим образом [5]:

Ne=Nmax∗a∗nenN+b∗nenN2+c∗nenN3, кВт	(1)

где	Nmax – максимальная мощность, кВт; ne – текущее значение частоты вращения коленчатого вала, мин.-1; nN – частота вращения коленвала при номинальной мощности, мин.-1; a, b, c – эмпирические коэффициенты, зависящие от типа двигателя.

Для четырехтактного дизельного двигателя имеем: Nmax=573,69 кВт, nN=2300 мин.-1, a=0,53, b=1,56, c=1,09.

Эффективный момент рассчитывается по формуле [5]:

Me=30∗Neπ∗n, Н*м	(2)

Внешнюю характеристику зависимости удельного эффективного расхода топлива рассчитывают по эмпирической формуле [7]:

ge=ge,ном1,55−1,55∗nnном+nnном2, г/(кВт*ч)	(3)

где	ge ном – номинальный удельный эффективный расход топлива, г/(кВт*ч).

Известно, что ge ном=244,73 г/(кВт*ч).

По полученным выше значениям определяется часовой расход топлива [7]:

Gm=Ne∗ge, кг/ч	(4)

При снятии ВСХ можно подсчитать цикловую подачу топлива, чтобы по характеристике насоса (подаче топлива) определить положение рейки насоса, соответствующее данной цикловой подаче. Ее величина определяется из выражения[7]:

gц=ge∗Ne2∗nτ∗i∗60, г	(5)

где	i – число цилиндров; τ – тактность двигателя.

Для принятого двигателя i=12, а τ=4.Характеристики зависимости gе, Gм и gц от частоты вращения показаны на рис. 3.

Рисунок 3.-ВСХ для gе, Gм и gц.

Тормозной характеристикой (ТХ) двигателя называют зависимости момента Мт.д. и мощности Nт.д. трения в двигателе от частоты вращения вала (рис. 4). Внешней тормозной характеристикой называют кривую, характеризующую Мт.д. (Nт.д.) при выключенной подаче топлива. Эта кривая определяет максимальные значения тормозного момента и считается по формуле [5]:

MТ.Д.=Vл∗aM∗ωe−bM, Н*м	(6)

где Vл – рабочий объем двигателя, л; ωе=(π*n)/30 – угловая скорость вала, рад/с; aм, bм – коэффициенты.

Для дизельных двигателей aм=0,01-0,012, bм=0,08-0,12, принимаем aм=0,011, bм=0,1. Объем двигателя Vл=38,8 л. Пользуясь формулой (2) можно определить мощность Nт.д..

Прямые участки на диаграммах означают, что при достижении некоторого значения, меньшего чем Nmax, вступает в действие регулятор, резко уменьшающий подачу топлива. Достижение максимальной мощности нежелательно из-за неполного сгорания смеси, вызывающего сильное дымление.

Нажатие ППТ приводит к изменению положения рейки топливного насоса, что выражается множеством ЧХ. Из-за отсутствия в доступной литературе формул для расчета значений частичных характеристик принимаем, что они являются частью внешней скоростной характеристики [10]. То есть, при выжатии ППТ на половину, значения ЧХ находятся до середины ВСХ, а регуляторная ветвь считается с одним неизменным наклоном характеристики. В модели заносится ряд условий и формул, описывающих ЧХ.

Рисунок 4.-Тормозная характеристика.

МОДЕЛЬ ТРАНСМИССИИ

Различают три вида сил тяги: потребная, по двигателю и по сцеплению. Потребная сила тяги, необходимая для преодоления сопротивлений в заданных условиях движения определяется по формуле [12] (рис. 5):

PП=k∗NД∗ηТV−δ−1∗m∗x, Н	(7)

где	Nд – свободная мощность двигателя, кВт; т – КПД ГМ;  - коэффициент учета вращающихся масс; x - ускорение ГМ, м/с2; m – масса ГМ, кг; V – скорость ГМ, км/ч; k*=3601,2236574 - коэффициент приведения.

Значение силы тяги в случае равномерного движения ГМ при работе двигателя на полной подаче топлива называется силой тяги по двигателю [12]:

PД=k∗NД∗ηТV, Н	(8)

Сила тяги по сцеплению, равная произведению нормальной реакции грунта N на коэффициент сцепления, характеризует возможности реализации по грунту той силы тяги, которую может развить двигатель. В ряде случаев сила тяги по сцеплению может ограничивать возможности движения. Если N=G∗cosα, то [12]:

PСЦ.=ϕгр.∗G∗cosα, Н	(9)

где	гр - коэффициент сцепления;  - угол наклона поверхности дороги, град.

Неравенства, характеризующие движение ГМ:

если Рсц.  Рд  Рп – будет ускоренное или равномерное движение;

если Рсц.  Рп > Рд – произойдет уменьшение оборотов или даже заглохнет двигатель;

если Рсц. < Рп  Рд – будет буксование гусениц.

Скорость, с которой движется ГМ, рассчитывается по формуле [12]:

V=2∗π∗rв.к.∗nk**∗iтр.∗601000=0,377∗rв.к.∗nk**∗iтр., км/ч	(10)

где	n – текущее значение числа оборотов двигателя, мин.-1; rв.к. – радиус ведущего колеса, м; iтр. – общее передаточное число трансмиссии на данной передаче; k**=1,0245 – поправочный коэффициент для получения значения скорости в соответствии со стандартными значениями.

Радиус ведущего колеса рассматриваемой ГМ rв.к.=0,313 м.

Рисунок 5.-Значения силы тяги на различных передачах:

слева направо отображены кривые для разных передаточных чисел трансмиссии – для заднего хода, для передач с номерами 1-7.

Общее передаточное число трансмиссии находится как произведение передаточных чисел всех механизмов, входящих в трансмиссию [12]:

iтр.=iг∗iб.к.∗iб.р.	(11)

где iг – передаточное число гитары; iб.к. – передаточное число бортовой коробки передач;

iб.р. – передаточное число бортового редуктора.

Принятые для ГМ данные: iг=0,706; iб.р.=5,454; iб.к.1=8,173; iб.к.2=4,4; iб.к.3=3,485; iб.к.4=2.787; iб.к.5=2,027; iб.к.6=1,467; iб.к.7=1; iб.к.З.Х.=14,35.

Мощность от двигателя к ведущим колесам передается агрегатами трансмиссии. Часть мощности при этом затрачивается на преодоление трения между зубьями шестерен элементов трансмиссии, в подшипниках и сальниках, а также на преодоление трения шестерен о масло и на его разбрызгивание. В зависимости от режима работы трансмиссии используют различные способы оценки потерь. Так, если трансмиссия передает энергию от двигателя к ведущим колесам, то используют прямой КПД ГМ, рассчитываемый по формуле:

ηт=ηтр∗ηгд	(12)

где	тр. – КПД трансмиссии; г.д. – КПД гусеничного движителя.

КПД механической трансмиссии планетарного типа находится в пределах тр=0,860,97. Потери гусеничного движителя считаются по формуле:

ηГ.Д.=0,95−1fВ.К.0,025+0,000003∗V2	(13)

где	fв.к. – удельная сила тяги, развиваемая двигателем на ведущих колесах ГМ; V – текущая скорость ГМ, км/ч.

Удельную силу тяги можно рассчитать следующим образом:

fВ.К.=Me∗iТР.∗ηТР.rВ.К.∗G	(14)

где	Ме – эффективный момент двигателя, Н*м; iтр. – общее передаточное число трансмиссии на данной передаче; тр. – КПД трансмиссии; G – вес ГМ, Н.

Вес ГМ равен:

G=m∗g, Н	(15)

где	m – масса ГМ, кг; g – ускорение свободного падения, м/с2.

Принятые величины: m=41000 кг и g=9,81 м/с2.

Коэффициент учета вращающихся масс показывает влияние вращающихся деталей ГМ на процесс его разгона. Он определяется по формуле [4]:

δ=1,2+0,002∗iТР2	(16)

Свободная мощность двигателя Nд представляет собой эффективную мощность Nе за вычетом потерь мощности в моторной установке Nм.у., т. е. [12]:

NД=Ne−NМ.У.=Ne−0,1∗Nemax∗nnN2, кВт	(17)

Ускорение ГМ [12]:

x=gδ∗PДG−fc, м/с2	(18)

где	fc – коэффициент суммарного сопротивления движению.

Коэффициент суммарного сопротивления движению включает в себя сопротивление качению и сопротивление подъему:

fc=sinα+fгр.∗cosα	(19)

где	fгр. – коэффициент сопротивления грунта качению ГМ.

Значения максимальных скоростей на передачах зависят от типа грунта и наклона местности. Характеристиками грунта, применительно к машине, являются fгр и гр, определяемые для различных грунтов путем проведения ходовых испытаний (табл.14 [6]). Чем больше fгр и +, тем меньше запас мощности двигателя ГМ. Т.е., при движении по песку в гору, ГМ движется значительно медленнее, чем по асфальту под гору.

Поворот ГМ происходит за счет притормаживания (или отсоединения) механизма привода одной из гусениц, называемой отстающей. Механизм поворота (в зависимости от варианта исполнения) сохраняет при повороте скорость V2 забегающей гусеницы постоянной и равной скорости V прямолинейного движения до поворота. С уменьшением радиуса поворота у ГМ происходит снижение скорости Vс центра ГМ. В случае снижения скорости V1 отстающей гусеницы до нуля происходит поворот ГМ с радиусом, равным ширине колеи.

Если при полном торможении одной гусеницы изменять включаемые передачи в КПП или обороты двигателя, радиус поворота ГМ изменяться не будет; произойдет изменение лишь скорости забегающей гусеницы V2 и центра ГМ Vс.

Имитация поворота модели ГМ осуществляется путем поворота камеры визуализации с определенной угловой скоростью , зависящей от линейной скорости движения и радиуса поворота R. Радиус поворота задается перемещением ручки поворота на определенный угол.

Скорость V1 берется в процентном отношении от текущего значения V2 с учетом положения ручек поворота (угла ).

Радиус поворота [12]:

R=V2∗BV2−V1, м	(20)

Угловая скорость поворота [5]:

ω=V2R, рад/с	(21)

При некоторых режимах движения ГМ может потерять устойчивость, т.е. произойдет скольжение (занос) или опрокидывание. Более вероятна и опасна потеря поперечной устойчивости, которая происходит под действием центробежной силы, возникающей при резком повороте ГМ.

Значение критической скорости, при которой начнется занос ГМ, находится по формуле [12]:

Vс.кр.=3,6∗μ∗g∗R−B2, км/ч	(22)

где:	 - коэффициент сопротивления повороту; R – радиус поворота, м; B=2,79м - ширина колеи ГМ.

Вследствие отсутствия опытных данных по значениям коэффициента  при заносе, обычно при расчетах принимают =max, независимо от величины R. Это объясняется тем, что в рассматриваемом случае, ввиду большого бокового перемещения гусениц, касательные реакции на них со стороны грунта достигают больших значений, а, как известно, грmax. Из формулы (22) следует, что опасность заноса ГМ накладывает значительные ограничения на её скорость при повороте, особенно на грунтах со слабыми сцепными свойствами.

Текущее значение скорости ГМ V2 сравниваем со значением критической скорости заноса Vс кр при данном радиусе поворота. В случае, когда V2 Vс кр происходит занос ГМ и она движется по некоторой криволинейной траектории. Коэффициент сцепления гр. резко уменьшается, а через некоторое время приходит к нормальному значению, в результате чего ГМ замедляется. Принимаем закон изменения, подобный параболическому.

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Во многих источниках [1,2,3,13], описывающих функционирование систем охлаждения, отсутствует воздействие всех физических процессов от подачи топлива и момента нагрузки на валу двигателя до вывода значений на систему охлаждения. Поэтому, применительно к имитаторам (например, тренажерам вождения), каждым разработчиком используются «свои» законы хода процессов. Объединение нескольких тренажеров, разработанных разными изготовителями, в одном классе ставит вопросы о несоответствии показаний приборов при одинаковой «эксплуатации» агрегатов. Разработка единой «сквозной» методики предполагает решить этот вопрос. Под этой методикой подразумевается: переход от статических расчетов к динамическим (учет реального времени); замена установившихся режимов нестационарными (отличными от оптимальных); комплексная взаимосвязь разных агрегатов для получения ожидаемого результата (например, влияние работы двигателя и степени открытия жалюзи на показание термометра охлаждающей жидкости ОЖ).

Во-первых, универсальная модель системы охлаждения может быть представлена блок-схемой (рис.6).

- Начальное состояние системы определяется температурой окружающего воздуха ТOV.:

Тdiz = Тoj1 = Тoj2 = Тoj3 = Тoj4 = ТOV , С	(23)

2. Процесс нагрева ОЖ в системе осуществляется за счет работы двигателя и ПЖД. Производительность (приращение температуры ОЖ) ПЖД зависит от подачи топлива, теплотворной способности топлива, объема пропускаемой ОЖ, теплоёмкости ОЖ, числа оборотов двигателя и состояния флага включения ПЖД.

Температура ОЖ на выходе из ПЖД Toj2 определяется:

Toj2 = Toj3 + (mt2 * qt) / (moj * coj) , С	(24)

где: mt2 – расход (подача) топлива ПЖД за время dt; qt – теплотворная способность дизельного топлива (ДТ), 42571Дж/г [13], coj примем 4200Дж/кг.

Расход топлива ПЖД mt2 за время dt определяется из условия: не более 7,5л/ч [14]. Для ускорения процесса имитации в тренажере примем учебное время в 10 раз меньшее реальному, что эквивалентно увеличению подачи топлива Kпод в 10 раз.

mt2 = Fpgd * Kпод * dt , г	(25)

где: Kпод = 1.67 * 10 (г/сек), Fpgd – флаг включения ПЖД  [0 , 1].

Суммарный расход ОЖ moj за время dt определяется производительностью помпы дизеля (примем 10л/сек при 1900об/мин) и производительностью насоса ПЖД (примем 2 л/сек):

moj = (Wdw*10/1900 + 2*Fpgd + 0.1) * dt , кг	(26)

где: 0.1 – эмпирическая постоянная для исключения деления на 0 и охлаждения

двигателя при Wdw=0 при реализации на ПЭВМ.

3. Температура ОЖ на выходе из двигателя Toj1 складывается из ряда факторов: температуры ОЖ на входе двигателя, температуры двигателя, подачи ОЖ, расхода топлива, теплотворной способности топлива, коэффициента теплоты охлаждения, коэффициента неполного сгорания топлива, числа оборотов двигателя, отношения текущей мощности двигателя Ne к максимальной Nemax; количества тепла, нагревающего дизель; количества тепла, отбираемого ОЖ от двигателя и других.

Рис 6 - Блок-схема модели системы охлаждения дизеля:

ПЖД – подогреватель жидкости дизеля; cdiz – теплоемкость металла дизеля; coj - теплоемкость ОЖ; dQt - количество тепла, образуемое при полном сгорании топлива; dQe - количество тепла, расходуемое на эффективную работу; dQгаз - количество тепла, уносимое выхлопными газами; dQпот - количество тепла, расходуемое на потери (механические, тепловые и др.); dQdiz - количество тепла, нагревающее дизель; dQoj - количество тепла, отбираемое ОЖ от двигателя; dQrad - количество тепла, отводимое радиатором от ОЖ; dQpgd - количество тепла, подводимое к ОЖ в ПЖД; mdiz – масса металла дизеля; moj –масса ОЖ (подача воды за единицу времени dt);  mVoj – масса ОЖ, заливаемой в систему; RTdiz  - тепловое сопротивление дизеля; RTrad - тепловое сопротивление радиатора; Tov – температура окружающего воздуха; Тoj – температура ОЖ, индицируемая термометром ОЖ; Тoj1 – температура ОЖ на выходе из дизеля; Тoj2 – температура ОЖ на входе в дизель; Тoj3 – температура ОЖ в баке системы охлаждения; Тoj4 – температура ОЖ в баке ОЖ; Тdiz – температура масла дизеля, индицируемая термометром масла дизеля и принимаемая равной температуре металла дизеля; Vвозд - скорость воздушного потока обдува радиатора; Wdw –  число оборотов двигателя; Wвент - частота вращения вентилятора обдува радиатора;

Toj1

Toj2,moj,coj

Toj3

Toj4

dQt

Дизель

dQe

dQгаз

dQпот

dQdiz

dQdiz-dQoj

mdiz

cdiz

dQoj

RTdiz

Tdiz

Toj

Насос

ПЖД

Бак ОЖ

Радиатор

dQpgd

Tov

Wdw

Wвент

Vвозд

dQrad

RTrad

Жалюзи

mVoj

Во-вторых, отмечено, что температура ОЖ в процессе теплообмена зависит только от разницы температур самой жидкости и нагревающего (охлаждающего) её теплообменника (двигателя, радиатора) и некоторого коэффициента пропорциональности (коэффициента теплообмена), зависящего от конструктивных особенностей теплообменника.

В-третьих, сделано допущение, что температура ОЖ при движении по трубам теплообменника экспоненциально приближается к его температуре:

Твых=ТТО+(Твх-ТТО)е-КТО	(27)

где: Твых - температура ОЖ на выходе из теплообменника, С; ТТО  - температура теплообменника (металла двигателя, окружающего радиатор воздуха), С; Твх - температура ОЖ на входе в теплообменник, С; КТО - коэффициент теплообмена.

Физический смысл КТО заключается в том, что при движении ОЖ вдоль теплообменника ее температура изменяется по экспоненте в пределах от Твх до ТТО. При этом существует расстояние от начала теплообменника, на котором разница температур ОЖ и теплообменника уменьшается в е раз; обозначим это расстояние как Se. При дальнейшем движении ОЖ выходит из теплообменника на расстоянии от его начала S, имея температуру Твых ~ S. Отношение S/Se как раз и будет равно постоянной экспоненциальной функции КТО, а так как в данном случае можно принять скорость движения ОЖ постоянной на всем протяжении теплообменника и пропорциональной массе ОЖ, проходящей через теплообменник за единицу времени, то эту же постоянную экспоненциальной функции можно выразить и через отношение me/m (так как    Твых ~ 1/m) :

КТО = S/Se = me/m, 	(28)

где: m – текущее значение массы ОЖ, проходящей через теплообменник за единицу времени, me – масса ОЖ, проходящая через теплообменник за единицу времени, при которой разница температур жидкости и теплообменника уменьшается в е раз.

Таким образом, температуру ОЖ на выходе из двигателя определяем из (27):

Toj1 = Tdiz + (Toj2 - Tdiz) * e-Kdiz , С	(29)

где: Kdiz – коэффициент теплообмена дизеля.

Коэффициент теплообмена дизеля определяем из (28):

Kdiz = K1 * dt / moj,	(30)

где:  Kdiz ~ dt/ moj, Kdiz ~ 1/Rdiz=const, Rdiz – тепловое сопротивление дизеля, С/Вт, Kdiz  moj     (за 1с при 1900об/мин) * dt / moj.

Тогда K1=10кг (moj за 1сек при 1900об/мин).

Температура дизеля:

Tdiz = Tdiz  + (dQdiz - dQoj) / (mdiz * cdiz) , С	(31)

где: mdiz = 1020кг [14]; cdiz = 504Дж/кг [8].

Количество тепла, нагревающее дизель за время dt, Дж [2,3,13]:

dQdiz = mt * qt * Kq * Kt,	(32)

где: mt – расход топлива за время dt, г; Kq – коэффициент теплоты охлаждения; Kt – коэффициент неполного сгорания топлива.

Расход топлива mt определяется из учета удельного расхода топлива me, равного 182г/л.с.ч. [14] (измеряемого на режиме максимальной мощности). При максимальной мощности двигателя Nemax = 780 л.с.= 573кВт (на 2000 об/мин) расход топлива mnom будет равен             mnom = 182 * 780 / 3600 = 39.43 г/с.

Принимая линейную зависимость изменения оборотов от положения педали топлива, получаем, что на максимальных оборотах двигателя 2300 об/мин расход топлива mmax будет равен mmax = 39.43 *2300 / 2000 = 45.34 г/с. Тогда:

mt|Wdw≥800⇒mmax∗Hpt∗dtWdw<800⇒0	(33)

где: Hpt - положение педали подачи топлива (значение 1.0 соответствует 2300об/мин), Hpt[0.0…1.0].

Коэффициент теплоты охлаждения Kq определяется из отношения текущей мощности двигателя Ne к максимальной Nemax [1]:

Kq = 0.35 – (Ne/Nemax) * 0.15	(34)

где: Kq[0.35…0.2] при Ne[0…Nemax].

Примечание. В первом приближении принимаем линейную зависимость Kq от Ne.

Коэффициент неполного сгорания топлива Kt вычисляется как некоторая функция от mt, Wdw, Tdiz; при этом Kt[0.0…1.0]. В первом приближении принимаем линейную зависимость Kt только от Tdiz, тогда Kt=1 при Tdiz 55С и Kt=0.3 при Tdiz=5С [11]:

Kt|Tdiz>55⇒1−16,43≤Tdiz≤55⇒1+(Tdiz−55)∗0.014Tdiz<−16,43⇒0	(35)

Количество тепла, отбираемое ОЖ от двигателя за время dt:

dQoj = (Toj1 - Toj2) * moj * coj  , Дж	(36)

4. Процесс охлаждения ОЖ в системе осуществляется за счет охлаждения в радиаторе и перемешивания поступающей ОЖ с оставшейся в баке.

Температура ОЖ на выходе из радиатора Toj4 определяется из (27):

Toj4 = TOV + (Toj1 - TOV) * e-Krad , С	(37)

где: Krad – коэффициент теплообмена радиатора.

Коэффициент теплообмена радиатора Krad определяем из (28):

Krad = Kdiz * (Wdw+100) / Kj * Ke,	(38)

где:  Ke = 5000 – эмпирический коэффициент; Kj – коэффициент открытия жалюзи; Wdw+100 – для имитации охлаждения при заглушенном двигателе (Wdw =0); Krad<moj (за 1сек при 1900об/мин) * dt / moj, что соответствует разогреву ОЖ; Krad ~ 1/Rrad  const, Rrad – тепловое сопротивление радиатора, С/Вт; Rrad ~ Kj/ Wdw (так как с допустимой степенью точности можно предположить: Rrad~1/Vвозд , Vвозд~Wвент , Wвент~Wdw , где: Vвозд – скорость воздушного потока обдува радиатора; Wвент – частота вращения вентилятора обдува радиатора)  Krad~Wdw/Kj.

Примечание. Возможно, в данном случае будет более справедливой следующая зависимость (сложение тепловых сопротивлений радиатора и жалюзи, а не умножение):                    Rrad ~ Wmax.dw / Wdw +Kj.

Коэффициент открытия жалюзи определяется в зависимости от положения рукоятки открывания жалюзи, имеющей n положений:

Kj|жалюзи=(n−1)n,⇒ 0,1жалюзи=1n,⇒ 0,5жалюзи=0,⇒ 1	(39)

5. Условное перемешивание со всей массой ОЖ в системе (баке). Температура ОЖ в баке:

Toj3 = ((mVoj - moj) * Toj3 + moj * Toj4) / mVoj , С	(40)

где: mVoj = 90кг [14].

6. Имитация закипания ОЖ необходима для определения реакции модели на нештатную ситуацию при превышении температуры ОЖ сверх максимально допустимой. Вода и антифриз имеют разные температуры замерзания, а температуры кипения их примем одинаковыми. Вводим в модель двигателя флаг выхода из строя дизеля, который при запуске каждого упражнения инициализируется FALSE и устанавливается в TRUE при Tпер>5минут, где Tпер – время перегрева.

Более точная имитация перегрева двигателя будет достигаться при ограничении температуры ОЖ 110С (имитация кипения), при этом нужно учесть уменьшение количества оставшейся в баке ОЖ mVoj пропорциональное количеству тепла, затрачиваемому на испарение ОЖ (имитация теплоты испарения ОЖ). При этом подача ОЖ moj остаётся прежней, но при mVoj=0  moj=0. Имитацией выхода из строя двигателя (булевый флаг) нужно реагировать на превышение Tdiz максимально допустимой величины без учёта времени. Например, 130…500С (величину необходимо уточнить в последующих экспериментальных расчетах).

Предлагаемая модель системы охлаждения была апробирована на тренажере ТКНТ-3БМ. Результатом испытаний является реализация на ПЭВМ программной модели, более полно и реалистично имитирующей процессы, протекающие в системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания. Это действительно способствует приближению учебного процесса к реальным (в том числе и нештатным) ситуациям, происходящим во время работы на эксплуатируемой технике. К достоинствам разработки следует отнести возможность расширения  функциональных возможностей и повышения точности модели системы охлаждения без её структурного изменения. То есть могут уточняться или изменяться формулы расчётов и значения различных коэффициентов, но «привязка» формул к потокам тепломассообмена и их характеристикам останется без изменений.

Рассмотренные экспериментальные выкладки раскрывают взаимосвязь работы моделей агрегатов, влияющих на системы трансмиссии и охлаждения. Полученные характеристики (графики) подобны приводимым в литературе. Апробация математического аппарата в тренажере вождения танка позволила не только увеличить коэффициент подобия модели, но и предоставить необходимые данные (момент нагрузки двигателя, удельный расход топлива, ускорение при отработке торможения и поворотов) для других моделей агрегатов.

Планомерное рассмотрение всех агрегатов ГМ и приведение их моделей к имитационным способствует, во-первых, формированию ряда УТС от компьютерных стендов до тренажеров-имитаторов, во-вторых формированию единой концепции развития УТС, в третьих, теоретическим основам тренажеростроения наземных транспортных средств.

ЛИТЕРАТУРА

1. Двигатели внутреннего сгорания. В 3-х кн. Учебник / Под ред. В.Н.Луканина – М.: Высшая школа, 1995 – 368с., 319с., 256с.

2. Дизели. Справочник. Под ред. В.А.Вайншейдта, Л., Машиностроение, 1964 – 600с. с илл.

3. Дизели. Справочник. Изд.3-е, перераб. и доп., Под общей редакцией В.А.Вайншейдта, Н.Н.Иванченко, А.К.Коллерова, Л., Машиностроение (Ленинградское отделение), 1977 - 480с. с илл.

4. Забавников Н.А. Основы теории транспортных гусеничных машин. М.: Машиностроение, 1968.-396 с.

5. Иларионов В.А., Морин М.М., Сергеев Н.М. и др. Теория и конструкция автомобиля: Учебник для автотранспортных техникумов. М.: Машиностроение, 1979. – 303 с.

6. Иванов В.В. и др. Основы теории автомобиля и трактора. Учебное пособие для ВУЗов. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1977. - 245 с.

7. Костин К.И., Прокопенко Н.И., Сакович А.И., Спесивцев Н.Н. Основы экспериментальных исследований двигателей внутреннего сгорания. Учебно – методическое пособие. Омское высшее танковое инженерное ордена Красной Звезды училище имени маршала Советского Союза Кошевого П.К. Научно – исследовательская лаборатория, Омск, 1997.- 368 с.

8. Краткий справочник металлиста. Под ред. А.Н.Малова, М.: Машиностроение, 1965 – 1146с.

9. Масанов А.Н., Садыков С.С., Малов В.Е. Введение компьютерных технологий. - Муром:  Муром. ин-т (фил.) Владим. гос. ун-та, 2001. -  144с. - Библиогр.: 35 назв., ил. 68 (Танковые тренажеры).

10. Масанов А.Н., Симаков Р.А. Применение диагностики тренажера в целях обучения / Математические и технические средства обработки данных и знаний / Отв. ред. С.С. Садыков, Р.С. Садуллаев - Ташкент: НПО "Кибернетика" АН Руз, 1999, 127-131 с.

11. Моделирование логики работы агрегатов транспортного средства. / Масанов А.Н., Смульский А.А.; Муром. ин-т Владимир. гос. ун-та - Муром, 17с ил-Библиогр. 7 назв.-Рус- Деп. в ВИНИТИ 14.04.99, №1156-В99

12. Сергеев А.В. Теория танка. М.: Академия бронетанковых войск, 1973. - 490 с.

13. Тареев В.М. Справочник по тепловому расчёту рабочего процесса двигателей внутреннего сгорания, изд.3-е, перераб., Л., Речной транспорт, 1961 – 418с.

14. Техническое описание изделия 184.ТО-1. Книга первая, 1986 – 543с.